| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку ламп, светильников

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: Поставка ламп, светильников

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами поставщика до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

3. Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему;

4.2. Продукция должна быть ранее не использованной, и не подверженная ремонту или восстановлению;

4.3. Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о продукции.

Маркировка должна располагаться на продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

4.4. Продукция должна обеспечиваться необходимой технической документацией на русском языке: паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д.

4.5. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

5. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

6. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | Гаммель А.Я. |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | Власов В.В. |
| 3 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник УТОиРОЭХ |  | Князев В.В. |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемой продукции

| Установка | Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180° c шагом 10°. |
| --- | --- |
| Электрическое подключение | Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. |
| Конструкция | Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Поворотная лира — сталь 2,5 мм, окрашенная порошковой краской. |
| Драйвер | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. |
| Оптическая часть | Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Рефлекторная решетка изготовлена из пластика с вакуумной металлизацией алюминием. Она обеспечивает защитный угол 32 °, сводящий к минимуму слепящий эффект. |
| Комплект поставки | • Светильник с драйвером в сборе [1 шт] • лира-скоба [l шт] • винт-барашек M5 [4 шт] • шайба пружинная [4 шт] • шайба плоская [4 шт] |
| Мощность, Вт | Не менее 100 |
| Световой поток, лм | Не менее 14500 |
| Световая отдача, лм/Вт | Не менее 145 |
| Кривая силы света (КСС) | глубокая К60 |
| Угол расходимости светового потока | 60 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 306 x 165 x 70 |
| Установочные размеры (с креплением) | 316 x 165 x 140 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Количество светодиодов, шт | Не менее 480 |
| Цвет свечения | Синий |
| Индекс цветопередачи, Ra | Не менее 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | Не менее 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | Не более 1 |
| Температура эксплуатации, С | -60..60 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Не менее I |
| Класс энергоэффективности | Не менее А++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | Не менее IP67 |
| Ударопрочность (IK) | Не менее 08 |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 5 |
| Количество часов работы, ч | Не менее 100000 |