| СО ТЗ.0002 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ____________ А.И. Таранков «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку бетона

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: поставка бетона.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место (объект) поставки: указывается в заявке на поставку, направляемой Поставщику, в пределах г. Кызыла

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами Поставщика до места поставки.

Маркировка, условия транспортирования, требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 7473-2010. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: по заявкам, с даты заключения договора в течение 365 календарных дней либо до достижения предельной стоимости договора.

Срок поставки отдельной партии Продукции согласовывается в заявках Покупателя на поставку Продукции. Заявка на поставку Продукции подается не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до планируемого срока поставки.

3. Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Цена продукции включает в себя: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства.

4. Общие требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему.

4.2. Продукция должна быть ранее не использованной, и не подверженная ремонту или восстановлению.

4.3. Продукция, внесенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации должна иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р

4.4. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты (декларации/свидетельства) соответствия согласно пункту 4.3 настоящего ТЗ.

6. Гарантийные обязательства.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

7. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ПАО "Россети Сибирь» ДТОиРОЭХ |  | Гаммель А.Я. |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник УТОиРОЭХ |  | Князев В.В. |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемой продукции

Бетон М200 В15

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | Марка | М200 |  |
| 3.2. | Класс | В15 |  |
| 3.3 | Прочность, кгс.см2 | 196 |  |
| 3.4 | Морозостойкость | F100 |  |
| 3.5 | Уровень водонепроницаемости | W2 |  |
| 3.6 | Подвижность | П1-П4 |  |
| 3.7 | Жесткость | Ж1-Ж4 |  |
| 4. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 4.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 4.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5. | Требования по надежности |  |  |
| 5.1. | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 6.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 6.2. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Бетон М250 В20

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры, характеристики, комплектация |  |  |
| 3.1. | Марка | М250 |  |
| 3.2. | Класс | В20 |  |
| 3.3 | Прочность, кгс.см2 | 262 |  |
| 3.4 | Морозостойкость | F150-F200 |  |
| 3.5 | Уровень водонепроницаемости | W4-W6 |  |
| 3.6 | Подвижность | П1-П4 |  |
| 3.7 | Жесткость | Ж1-Ж4 |  |
| 4. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 4.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 4.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5. | Требования по надежности |  |  |
| 5.1. | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 6.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 6.2. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |