| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам– главный инженер ___________/Таранков А.И. «___»___________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку арматуры линейной

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: филиал АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: поставка арматуры линейной

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: в течение 30 календарных дней от даты заключения договора.

3. Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3	Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемые материалы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.7. Характеристики и требования к поставляемым материалам представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

4.8. Предлагаемые к поставке материалы, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

5. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

6. Правила приемки продукции.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник УИиКС |  | Шатохин Д.В. |
| 2 |  | Начальника УТОиРОЭХ |  | Князев В.В. |
| 3 |  | Начальник ОЛиМТО |  | Шмидгаль А.Ю. |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемой арматуре линейной

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Зажим плашечный ПА-1-1 |  |  |
| 1.1. | #### Производитель | * |  |
| 1.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3. | #### Разрушающая нагрузка Р, кН не менее | 2,5 |  |
| 1.4. | #### Размер В, мм | 26,5 |  |
| 1.5. | #### Размер А, мм | 18 |  |
| 1.6. | #### Размер H,мм | 35 |  |
| 1.7. | #### Размер L, мм | 45 |  |
| 1.8. | #### Размер Н, мм | 35 |  |
| 1.9. | #### Масса, кг | 0,08 |  |
| 2. | Ушко УД-7-16 |  |  |
| 2.1. | Производитель | * |  |
| 2.2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 2.3. | Размер B1, мм | 17 |  |
| 2.4. | #### Размер B2, мм | 61 |  |
| 2.5. | Размер ушка b, мм | 58 |  |
| 2.6. | Размер ушка D, мм | 19,2 |  |
| 2.7. | Размер ушка D1, мм | 16 |  |
| 2.8. | Размер ушка H, мм | 95,5 |  |
| 2.9. | Размер ушка H1, мм | 123 |  |
| 2.10. | Масса ушка, кг | 0,278 |  |
| 3. | #### Зажим аппаратный А2А-95-2-Т |  |  |
| 3.1. | #### Производитель | * |  |
| 3.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3.3. | #### Размер D, мм | 22 |  |
| 3.4. | #### Размер D1, мм | 14,5 |  |
| 3.5. | #### Размер L, мм | 165 |  |
| 3.6. | #### Размер S1, мм | 8,7 |  |
| 3.7. | #### Размер B, мм | 36 |  |
| 3.8. | #### Масса, кг | 0,135 |  |
| 4. | Колпачек К-9 |  |  |
| 4.1. | #### Производитель | * |  |
| 4.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 4.2. | #### Размер D1, мм | 23.0 |  |
| 4.3. | #### Размер D2, мм | 27.5 |  |
| 4.4. | #### Размер D3, мм | 31.5 |  |
| 4.5. | #### Размер D4, мм | 27,9 |  |
| 4.6. | #### Размер D5, мм | 35,0 |  |
| 4.7. | #### Размер D6, мм | 37,0 |  |
| 4.8. | #### Размер L, мм | 71,0 |  |
| 4.9. | #### Масса, кг | 0,24 |  |
| 5. | #### Зажим натяжной НБ-2-6а |  |  |
| 5.1. | #### Производитель | * |  |
| 5.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 5.3. | #### Сечение жилы, мм2 | 70- 120 |  |
| 5.4. | Разрушающая нагрузка, кН | 60 |  |
| 5.5. | Масса, кг. | 0,65 |  |
| 6. | #### Звено промежуточное ПРТ-7-1 |  |  |
| 6.1. | #### Производитель | * |  |
| 6.2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 6.3. | #### Разрушающая нагрузка Р, кН не менее | 70 |  |
| 6.4. | #### Размер В, мм | 17 |  |
| 6.5. | #### Размер b, мм | 16 |  |
| 6.6. | #### Размер d, мм | 16 |  |
| 6.7. | #### Размер D, мм | 17 |  |
| 6.8. | #### Размер A,мм | 70 |  |
| 6.9. | #### Размер L, мм | 110 |  |
| 6.10. | #### Размер H, мм | 36 |  |
| 6.11. | #### Размер B, мм | 61 |  |
| 6.12. | #### Масса, кг | 0,5 |  |
| 7. | Ушко У1-7-16 |  |  |
| 7.1. | Производитель | * |  |
| 7.2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 7.3. | Размер B1, мм | 52 |  |
| 7.4. | #### Размер B2, мм | 58 |  |
| 7.5. | Размер ушка b, мм | 16 |  |
| 7.6. | Размер ушка D, мм | 17 |  |
| 7.7. | Размер ушка D1, мм | 19,2 |  |
| 7.8. | Размер ушка H, мм | 95,5 |  |
| 7.9. | Размер ушка H1, мм | 123 |  |
| 7.10. | Масса ушка, кг | 0,67 |  |