Приложение № 6                                                                                                                                                к Договору №________________

от "____" __________ 20___г

Технические характеристики и требования на спецобувь.

| № п/п | Наименование продукции | Соответствие ГОСТ, ТУ | Технические характеристики требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ботинки кожаные с защитным подноском | ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 | Верх –кожа натуральная толщиной 1,8-2.0 мм, с защитным подноском из композитного материала (МУН 200 Дж), с устройством клапан-языка. Подкладка –спилок подкладочный, материал трикотажный объемный. Подошва двухслойная полиуретан, метод крепления –литьевой. Защита –нефтепродуктов, механических воздействий и ОПЗ. Высота не менее 16 см |  |
| 2 | Сапоги кожаные с защитным подноском | ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 | Верх –кожа натуральная толщиной 1,8-2.0 мм, с защитным подноском из композитного материала (МУН 200 Дж), с устройством клапан-языка. Подкладка –спилок подкладочный, материал трикотажный объемный. Подошва двухслойная полиуретан, метод крепления –литьевой. Защита –нефтепродуктов, механических воздействий и ОПЗ. Высота не менее 29-30 см. Ширина голенища фиксируется по обхвату голени за счет двойного ремня. |  |
| 3 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 3977-88 | Верх из кожи (термостойкая юфть из шкур КРС- толщиной 2.0мм), на термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°С в течение 30 мин., +300°С в течение 60 сек), маслобензостойкой, кислотощёлочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним термопластичным подноском ударной прочностью 5Дж или с внутренним защитным композитным подноском из поликарбоната ударной прочностью 200 Дж, с проколозащитной неметаллической стелькой 1200 Н и без нее); от скольжения; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, в том числе от кислот и щелочей концентрацией до 20%). Утепленная натуральным шерстяным мехом для эксплуатации в климатических регионах (поясах) III (II), II (III), IБ (IV) и IA («Особом») прописано в сертификате качества. Высота не менее 16 см |  |
| 4 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском | ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 3977-88 | Верх из кожи (термостойкая юфть из шкур КРС- толщиной 2.0мм), на термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°С в течение 30 мин., +300°С в течение 60 сек), маслобензостойкой, кислотощёлочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним термопластичным подноском ударной прочностью 5Дж или с внутренним защитным композитным подноском из поликарбоната ударной прочностью 200 Дж, с проколозащитной неметаллической стелькой 1200 Н и без нее); от скольжения; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, в том числе от кислот и щелочей концентрацией до 20%). Утепленная натуральным шерстяным мехом для эксплуатации в климатических регионах (поясах) III (II), II (III), IБ (IV) и IA («Особом») прописано в сертификате качества. Ширина голенища фиксируется по обхвату голени за счет двойного ремня. Высота не менее 29-30 см. |  |
| 5 | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла. | ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 | Верх – из кожи(термостойкая юфть из шкур КРС- толщиной 1.8 -2.0мм),на термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°С в течение 30 мин., +300°С в течение 60 сек), маслобензостойкой, кислотощёлочестойкой, антивибрационной однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией, в том числе с антистатическими свойствами, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, в том числе с проколозащитной неметаллической стелькой 1200 Н и без нее); от скольжения; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, в том числе от кислот и щелочей концентрацией до 20%); в том числе от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла; в том числе для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ для защиты от термических рисков электрической дуги. Глухой клапан обеспечивает герметичность и водонепроницаемость ботинок, мягкий кант защищает щиколотку от боковых ударов и вывихов. |  |
| 6 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97 | Верх – из кожи (термостойкая юфть из шкур КРС- толщиной 2.0мм), на термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°С в течение 30 мин., +300°С в течение 60 сек), маслобензостойкой, кислотощёлочестойкой, антивибрационной однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией, в том числе с антистатическими свойствами, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, в том числе с проколозащитной неметаллической стелькой 1200 Н и без нее); от скольжения; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, в том числе от кислот и щелочей концентрацией до 20%); в том числе от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла; в том числе для защиты от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте СИЗ для защиты от термических рисков электрической дуги. Утепленная натуральным шерстяным мехом для эксплуатации в климатических регионах (поясах) III (II), II (III), IБ (IV) и IA («Особом») прописано в Сертификате качества. Вставка в пяточную часть позволяет максимально приблизить конструкцию сапога к анатомическому строению ноги. Регулировка голенища по объёму для обеспечения герметичности и водонепроницаемости сапог. |  |
| 7 | Сапоги резиновые с защитным подноском | ГОСТ ISO 4643-2013 ГОСТ 5375-79 ГОСТ 5375-79 | ПВХ (МБС подошва) с защитным подноском из композиционного материала (МУН 200 Дж), литье, подкладка трикотаж, рифленая подошва. Материал резина. Высота 38 см. двухслойная вкладная стелька. |  |