| СО 6.2230/10 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго» _________________А.И. Таранков «__» ___________________ 2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реконструкцию воздушной линии ВЛ 0,4кВ от ТП 28-03-02 Л2 с применением СИП  с. Хандагайты, 2,56 км.

- Основание для проектирования.

  - Информация от Западного РЭС по реконструкции распределительных сетей напряжением 0,4 кВ, предназначенных для непосредственного распределения электроэнергии по потребителям с. Хандагайты подключенных к ТП 28-03-02 Л2.

  - Основные технические мероприятия:

- Проведение реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ;

- замена деревянных опор 0,4 кВ на железобетонные опоры (анкерно-угловая, анкерно-концевая, одностоечная);

- замена голого провода марки АС на провод СИП 2;

- переустройство вводов (спусков) к зданиям и сооружениям;

- учесть демонтаж и монтаж установленных приборов интеллектуальной системы учета электроэнергии (далее ИСУЭ) с заменой вышедших из строя приборов на исправные, предоставленные Заказчиком, повторную пуско-наладку ИСУЭ;

- учесть демонтаж и транспортировку элементов реконструированной ЛЭП.

  - Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- прочие документы по усмотрению Заказчика.

- Основные характеристики строящихся объектов.

  - ВЛ-0,4 кВ.

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | ВЛ |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина по трассе | Определяется проектной документацией |
| Конструкция провода ВЛ | СИП-2 |
| Конструкция провода вводов | СИП-4 |
| Сечение провода | Определяется на момент проведения предпроектного обследования электроустановок |
| Тип опор | железобетонные |
| Количество опор - одностоечных - анкерных концевых - анкерных угловых | Определяется проектной документацией |

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - Центр питания: фидер 28-03, /ТП 28-03-02 S=250 кВА.

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах с применением СИП-2. Трассу прохождения ВЛ-0,4 кВ определить при реконструкции. Реконструированные опоры ВЛ-0,4 кВ подключить в РУ-0,4 кВ ТП 28-03-02 Л2 воздушном исполнении.

- В составе проекта обосновать и выполнить.

Мероприятия по реконструкции ВЛ 0,4 кВ согласно приведенным характеристикам и обустройству ответвленных к жилым домам.

Мероприятия по реконструкции и определению трассы прохождения ВЛ 0,4 кВ отходящей от ТП 28-03-02 Л2 с установкой арматуры для крепления на железобетонных опорах провода СИП 2.

Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2025 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel и «Гранд Смета».

Материалы в соответствии с ТЗ в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в АО «Россети Сибирь Тываэнерго» для последующего прохождения государственной экспертизы и утверждения руководством АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

- Особые условия.

Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Главгосэкспертизой России (при необходимости), Министерства земельных и имущественных отношений РТ, Администрация г. Кызыла.

Выполнить в составе проекта техническую часть закупочной документации для закупки оборудования (при необходимости).

6.	Срок выполнения проекта и проведения строительно-монтажных работ.

Согласно действующему законодательству

7.	Исходные данные для разработки проекта.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и их передачи их заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком с учетом рекомендации СНиП 11-01-95.