| СО 6.2230/10 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер _________________А.И. Таранков «__» ___________________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реконструкцию воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП г. Ак-Довурак фидер 1-06 (от ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10)

- Основание для проектирования.

  - Информация от Западного РЭС по реконструкции распределительных сетей напряжением 0,4 кВ, предназначенных для непосредственного распределения электроэнергии по потребителям г. Ак-Довурак подключенных к ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10.

  - Основные технические мероприятия:

- Проведение реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ;

- замена деревянных опор 0,4 кВ на железобетонные опоры (анкерно-угловая, анкерно-концевая, одностоечная);

- замена голого провода марки АС на провод СИП 2;

- переустройство вводов (спусков) к зданиям и сооружениям;

- учесть демонтаж и монтаж установленных приборов интеллектуальной системы учета электроэнергии (далее ИСУЭ), повторную пуско-наладку ИСУЭ;

- учесть демонтаж и транспортировку элементов реконструированной ЛЭП.

  - Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- прочие документы по усмотрению Заказчика.

  - Инвестиционная программа 2024-2028 гг. АО «Россети Сибирь Тываэнерго» утвержденная Приказом Минэнерго РФ №7 @ от 16.11.2023г.

- Основные характеристики строящихся объектов.

  - ВЛ-0,4 кВ.

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | ВЛ |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина по трассе | Определяется проектной документацией |
| Конструкция провода ВЛ | СИП-2 |
| Конструкция провода вводов | СИП-4 |
| Сечение провода | Определяется на момент проведения предпроектного обследования электроустановок |
| Тип опор | железобетонные |
| Количество опор - одностоечных - анкерных концевых - анкерных угловых | Определяется проектной документацией |

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - Центр питания: фидер 1-06, /ТП 1-06-06 S=400 кВА, /ТП 1-06-07 S=400 кВА, /ТП 1-06-09 S=1000 кВА, /ТП 1-06-10 =630 кВА

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах с применением СИП-2. Трассу прохождения ВЛ-0,4 кВ определить при реконструкции. Реконструированные опоры ВЛ-0,4 кВ подключить в РУ-0,4 кВ ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10 в воздушном исполнении.

- В составе проекта обосновать и выполнить.

Мероприятия по реконструкции ВЛ 0,4 кВ согласно приведенным характеристикам и обустройству ответвленных к жилым домам.

Мероприятия по реконструкции и определению трассы прохождения ВЛ 0,4 кВ отходящих от ТП 1-06-06, 1-06-07, 1-06-09, 1-06-10 с установкой арматуры для крепления на железобетонных опорах провода СИП 2.

Сметную стоимость строительства определить в соответствии с       приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр по Федеральной       сметно-нормативной (ФСНБ-2022) ресурсно-индексным методом с       использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в       базисном уровне цен и одновременно применением информации о       сметных ценах, а также индексов изменения сметной стоимости к       группам однородности строительных ресурсов и отдельных видов       прочих работ и затрат.

Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel и «Гранд Смета».

Материалы в соответствии с ТЗ в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в АО «Россети Сибирь Тываэнерго» и утверждения руководством АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

- Особые условия.

Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Главгосэкспертизой России (при необходимости), Министерства земельных и имущественных отношений РТ, Администрация г. Кызыла.

Выполнить в составе проекта техническую часть закупочной документации для закупки оборудования (при необходимости).

6.	Срок выполнения проекта и проведения строительно-монтажных работ.

Согласно действующему законодательству

7.	Исходные данные для разработки проекта.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и их передачи их заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком с учетом рекомендации СНиП 11-01-95.