|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ПО Тываэнергосбыт _________________ Е.С. Гладкова «___»___________ 2025 года |
| --- | --- |

# Техническое задание

Предоставление доступа к сети интернет для нужд ПО «Тываэнергосбыт»

1. Термины и определения

Заказчик — АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

Исполнитель — Исполнитель по договору, имеющий разрешение в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативным документами органа, регулирующего деятельность в отрасли связи на территории Российской Федерации.

Техническое задание —Техническое задание на услуги по предоставлению доступа к сети Интернет.

Услуга — Предоставление заказчику доступа к сети интернет.

P2P - сетевая топология, в которой два узла или устройства напрямую связаны между собой выделенной линией.

VoIP - технология передачи голоса через интернет, или, другими словами, IP-телефония

IPv4-адреса - цифровой сетевой адрес, используемый в интернете и других компьютерных сетях

MTTR - среднее время, необходимое для ремонта или восстановления работоспособности системы после сбоя

IP-адрес — уникальный идентификатор (адрес) устройства, подключённого к сети или Интернету. IP-адрес представляет собой 32битовое (по версии IPv4) или 128-битовое (по версии IPv6) двоичное число.

SLA — соглашение об уровне сервиса.

Трафик – объём информации, передаваемой по сети.

2. Общие положения

2.1. Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет требования к услуге доступа в интернет для организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

2.2. Провайдер должен обеспечить стабильный, безопасный и высокоскоростной доступ в интернет в соответствии с условиями данного ТЗ.

2.3. Услуга предоставляется на основании договора с указанием SLA (Service Level Agreement).

3. Требования к подключению

3.1. Технология подключения

3.1.1. Предпочтительный тип подключения: оптоволокно.

3.1.2. Топология: точка-точка (P2P) или подключение через агрегирующий узел провайдера.

3.2. Скорость доступа

3.2.1. Минимальная гарантированная скорость:

3.2.2. Входящий канал: 100 Мбит/с (рекомендуется симметричный канал).

3.2.3. Исходящий канал: 100 Мбит/с (для VoIP, облачных сервисов, видеоконференций).

3.3. IP-адресация

3.3.1. Выделение минимум 1 публичного статического IPv4-адреса.

3.3.2. При необходимости – пул адресов (по согласованию).

4. Надежность и отказоустойчивость

4.1. Доступность сети: не менее 99,9% в месяц.

4.2. Время восстановления (MTTR):

4.2.1. Критические аварии – не более 8 часов.

4.2.2. Незначительные сбои – не более 24 часов.

5. Дополнительные требования

5.1. Мониторинг и отчетность

5.1.1. Предоставление онлайн-статистики (использование канала, uptime, ping).

5.1.2. Ежемесячные отчеты о соответствии SLA.

5.1.3. Уведомление о плановых работах за 48 часа.

5.2. Сроки подключения

5.2.1. Первичное подключение: до 10 рабочих дней.

5.2.2. Активация дополнительных услуг (IP-адреса): до 3 рабочих дней.

6. Условия оказания услуг

6.1. Техническая поддержка:

6.1.1. Круглосуточная поддержка (24/7) с возможностью обращения по телефону, email, чат.

6.2. Зона покрытия:

6.2.1. Адрес подключения:г. Кызыл, ул. Заводская, д 2а.

6.3. Срок действия договора:

6.3.1. Минимальный срок – 12 месяцев (с возможностью пролонгации).

7. Критерии выбора провайдера

7.1. Соответствие заявленным требованиям по скорости и надежности.

7.2. Наличие лицензий и положительной репутации на рынке.

7.3. Гибкие тарифные планы и возможность масштабирования.

7.4. Наличие независимого канала связи от уже используемых операторов.