- ТЗ. 0031/0-01

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

_________________А.И. Таранков

«___»____________________20__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядным способом обследования технического состояния зданий сооружений

АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»

________________А.Я. Гаммель

«___»_________________20__г.

# Техническое задание на выполнение подрядным способом

# обследования технического состояния зданий и сооружений АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1.  Общие положения

Обследование технического состояния зданий и сооружений АО «Россети Сибирь Тываэнерго» выполняется в соответствии с требованиями СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» и СТО 34.01-1.2-002-2024 «Методика оценки технического состояния зданий и сооружений», с привлечением специализированных организаций.

Целью обследования является определение действительного технического состояния ЗиС и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции.

Обследование технического состояния зданий и сооружений должно выполняться в  соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

2.  Перечень объектов обследования

Перечень и место расположения объектов приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, место расположения | Расстояние от центральной базы Заказчика до объекта, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Южный РЭС |  |  |
| 1 | Здание гаража | с. Самагалтай | 167 |
| 2 | Западный РЭС |  |  |
| 2 | ПС № 28 Хандыгайты 110/10 кВ ОРУ | с. Хандагайты | 369 |
| 3 | Гараж-навес одноэтажный литера Б | г. Ак-Довурак, ул. Монгуш Марата, д.23 | 310 |
| 3 | Восточный РЭС |  |  |
| 4 | ПС Шагонар № 8 110/35/10 кВ (ОРУ) | г. Шагонар | 117 |
| 5 | ПС № 5 Арыг-Узуу 110/35/10 кВ (ОПУ ЗРУ) | с. Арыг-Узуу | 142 |
| 6 | ПС № 5 Арыг-Узуу 110/35/10 кВ (ОРУ) | с. Арыг-Узуу | 142 |
| 7 | ПС № 21 Туран 35/10 кВ (ОРУ) | г. Туран | 75 |
| 8 | ПС № 23 Торгалык 35/10 кВ (ОРУ) | с. Торгалыг | 139 |
| 9 | ПС № 24 Чаа-Холь 35/10 кВ (ОРУ) | с. Чаа-Холь | 186 |
| 10 | ПС Хайыракан № 26 35/10 кВ | с. Хайыракан | 99 |
| 4 | Центральный РЭС |  |  |
| 11 | ПС № 34 Майналыг 35/10 кВ (ОРУ) | с. Майналыг | 15 |
| 12 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ОРУ) | г. Кызыл | 15 |
| 13 | ЗТП № 2 | г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко 2 | 5 |
| 14 | ЗТП № 40 | г. Кызыл, ул. Ленина 3/Т | 5 |
| 15 | ЗТП № 1 | г. Кызыл, ул. Гагарина 2/Т | 5 |
| 16 | ЗТП № 100 | г. Кызыл, ул. Ленина 28/Т | 5 |
| 17 | ЗТП № 155 | г. Кызыл, ул. Кечил-оола 15/Т | 5 |
| 18 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ЗРУ) | г. Кызыл | 15 |
| 19 | ЗТП № 179 | г. Кызыл, ул. Чульдум 18/Т | 5 |
| 20 | ЗТП № 396 | г. Кызыл, ул. Красноармейская | 5 |
| 21 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ОПУ) | г. Кызыл | 15 |
| 22 | ПС Кызылская О.С. № 42 110/10 кВ (ОРУ) | г. Кызыл | 15 |
| 23 | ЗТП № 7 | г. Кызыл, ул. Дружбы, 36/Т | 5 |
| 24 | ЗТП № 10 | г. Кызыл, ул. Мугур,10/Т | 5 |
| 25 | ЗТП № 14 | г. Кызыл, ул. Красных партизан, 30/Т | 5 |
| 26 | ЗТП № 17 | г. Кызыл ул. Чехова 2/Т | 5 |
| 27 | ЗТП № 18 | г. Кызыл, ул. Рабочая, 154 А/Т | 5 |
| 28 | ЗТП № 20 | г. Кызыл, ул. Школьная, 44/Т | 5 |
| 29 | ЗТП № 27 | г. Кызыл ул. Ленина 5/Т | 5 |
| 30 | ЗТП № 29 | г. Кызыл ул. Лопсанчапа 33/Т | 5 |
| 31 | ЗТП № 39 | г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 12/Т | 5 |
| 32 | ТП № 3 | г. Кызыл, ул. Красноармейская 100/Т | 5 |
| 33 | ЗТП № 42 | г. Кызыл, ул. Красных партизан, 41/Т | 5 |
| 34 | ЗТП № 47 | г. Кызыл, ул. Бухтуева, 6/Т | 5 |
| 35 | ЗТП № 49 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т | 5 |
| 36 | ЗТП № 51 | г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т | 5 |
| 37 | ЗТП № 52 | г. Кызыл, ул. Рабочая 44/Т | 5 |
| 38 | ЗТП № 53 | г. Кызыл, ул. Ленина, 36/Т | 5 |
| 39 | ЗТП № 55 | г. Кызыл, ул. Солнечная, 48/Т | 5 |
| 40 | ЗТП № 56 | г. Кызыл, ул. Кочетова, 100/Т | 5 |
| 41 | ЗТП № 57 | г. Кызыл, ул. Лермонтова, 1/Т | 5 |
| 42 | ЗТП № 62 | г. Кызыл, ул. Пушкина 3/Т | 5 |
| 43 | ЗТП № 64 | г. Кызыл, ул. Ленина, 11/Т | 5 |
| 44 | ЗТП № 69 | г. Кызыл, ул. Хлебозаводская, 19/Т | 5 |
| 45 | ЗТП № 70 | г. Кызыл, ул. Таежная, 1/Т | 5 |
| 46 | ЗТП № 73 | г. Кызыл, ул. Ленина, 62/Т | 5 |
| 47 | ЗТП № 78 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 25/1/Т | 5 |
| 48 | ЗТП № 85 | г. Кызыл, ул. Чульдум, 44/Т | 5 |
| 49 | ЗТП № 89 | г. Кызыл, ул. Кочетова, 64/Т | 5 |
| 50 | ЗТП № 93 | г. Кызыл, ул. Ленина, 16/Т | 5 |
| 51 | ЗТП № 97 | г. Кызыл, ул. Малоенисейская, 108/Т | 5 |
| 52 | ЗТП № 98 | г. Кызыл, ул. Гагарина, 6/Т | 5 |
| 53 | ЗТП № 101 | г. Кызыл, ул. Московская, 1/Т | 5 |
| 54 | ЗТП № 105 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, 176/Т | 5 |
| 55 | ЗТП № 106 | г. Кызыл, ул. Красных партизан, 28/Т | 5 |
| 56 | ЗТП № 108 | г. Кызыл, ул. Правобережная, 6/Т | 5 |
| 57 | ЗТП № 113 | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 18/Т | 5 |
| 58 | ЗТП № 125 | г. Кызыл, ул. Дзержинского, 7/Т | 5 |
| 59 | ЗТП № 131 | г. Кызыл, ул. Дружба, 5/Т | 5 |
| 60 | ЗТП № 132 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, 244/Т | 5 |
| 61 | ЗТП № 144 | г. Кызыл, ул. Красноармейская,76а/Т | 5 |
| 62 | ЗТП № 152 | г. Кызыл, ул. Красноармейская, 144/Т | 5 |
| 63 | ЗТП № 157 | г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 40/Т | 5 |
| 64 | ЗТП № 171 | г. Кызыл, ул. Ленина, 33А/Т | 5 |
| 65 | ЗТП № 175 | г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 7/Т | 5 |
| 66 | Здание РМС (здание СВЛ-Гостиница) | г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2 | 0 |

3.  Требования к применяемым стандартам и нормативным документам.

Работа должна быть выполнена с надлежащим качеством в соответствии с действующими НТД, в том числе:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- СТО 34.01-1.2-002-2024 «Методика оценки технического состояния зданий и сооружений», с привлечением специализированных организаций;

- ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

При использовании настоящего технического задания целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим техническим заданием следует руководствоваться документом в действующей редакции.

4.  Подготовка к выполнению работ

Работы должны выполняться согласно графику выполнения работ (приложение к договору).

Обследование зданий и сооружений проводится в соответствии с предварительно разработанными Подрядчиком программами.

Подрядчик обязан заблаговременно предоставить Заказчику списки своего персонала и автотранспорта, задействованных при производстве работ. Перед началом работ, требующих отключения оборудования, находящегося в работе, Подрядчик должен заблаговременно подать ответственному представителю Заказчика заявку на отключение оборудования.

Персонал Подрядчика обязан выполнять работы на территории Заказчика в соответствии с договором и требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

На объектах производства работ соблюдать правила установленного противопожарного режима и правила охраны труда при работах на высоте

Подрядчик несёт персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации.

Заказчик обязан обеспечить надлежащее функционирование системы допуска персонала Подрядчика на рабочие места.

Заказчик обязан обеспечить подключение электроинструмента и иного оборудования Подрядчика к устройствам электропитания.

5.  Требования к срокам выполнения работ

Начальный срок выполнения работ: 01.04.2026 г.

Конечный срок выполнения работ: 29.05.2026 г.

Дата начала выполнения работ, промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены по требованию Заказчика при наличии объективных причин (в т.ч. отсутствие финансирования), препятствующих началу работ в ранее установленное время. О необходимости корректировки даты проведения работ Заказчик извещает Подрядчика в письменном виде.

Работы считаются выполненными после подписания Акта приемки выполненных работ на все объекты.

6.  Требование к применяемым оборудованию и инструментам

Оборудование и инструменты, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них.

Все оборудование, необходимое для выполнения работ приобретается Подрядчиком и доставляется на объект самостоятельно.

Доставку персонала, машин и механизмов к месту работ и обратно осуществляет Подрядчик.

7.  Требования к оформлению отчетной документации

Заключение по итогам обследования технического состояния оформляется в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СТО 34.01-1.2-002-2024 «Методика оценки технического состояния зданий и сооружений»

При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьёзному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания или сооружения Подрядчик немедленно информирует Заказчика о сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде.

8.  Требования к сметной документации

Сметная документация составляется на основании данных Таблицы 2 настоящего технического задания.

Сметная стоимость работ должна быть определена по справочникам базовых цен по обследованию технического состояния зданий и сооружений, входящих в Федеральный реестр сметных нормативов, с учетом всех изменений. Сметы необходимо составлять с применением ПК «Гранд-Смета».

Объемы и виды работ указаны в таблице №2

Таблица №2

| п/п | Наименование объекта | Год ввода | Стр. объём здания (м3) | Высота здания, сооружения (м) | Этажность | Материал фундамента | Материал стен | Материал перекрытия | Материал каркаса здания | Строительный объем сооружений ОРУ, куб.м. | Год проведения последнего обследования, капитального ремонта | Факторы, усложняющие работы (объекты возведены на просадочных грунтах, в подтапливаемых зонах, оборудование занимает более 50% площади пола , отдельные элементы конструкций в аварийном состоянии, использование переносных источников освещения шаг несущих конструкций менее 6 м, инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов и др.) | Наличие документации (технический паспорт, архитектурно-строительные чертежи, чертежи КМ, заключения ранее проведенных экспертиз, сертификаты на материалы и акты на скрытые работы) | Учет сейсмичности при выполнении поверочных расчетов (7, 8, 9 баллов) | Разработка рабочей документации на ремонт или усиление конструкций с достаточной степенью детализации. | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Южный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гаража, с. Самагалтай | 1984 | 734 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Инструментально-приборное обследование строительных конструкций зданий, сооружений и грузоподъемных кранов, требующее применения специальных приборов. Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения):от 76 % и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас) | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения):от 76 % и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас) |
| 2 | Западный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПС № 28 Хандыгайты 110/10 кВ (ОРУ) |  | 159 | До 4 | - | - | - | - | нет | 159 | 2021 | Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты по косвенным признакам, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 3 | Гараж-навес одноэтажный литера Б, г. Ак-Довурак | 1973 | 1701 | 6,0 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2019 | Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Выполнение работ с мостового крана, подмостей или лестниц и различных приспособлений. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 3 | Восточный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПС Шагонар № 8 110/35/10 кВ (ОРУ) | 1980 | 149 | До 4 | - | бетон | - | - | нет | 149 | 2021 | Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты по косвенным признакам, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 5 | ПС № 5 Арыг-Узю 110/35/10 кВ (ОПУ, ЗРУ) | 1968 | 657 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 6 | ПС № 5 Арыг-Узю 110/35/10 кВ (ОРУ) | 1968 | - | До 4 | - | бетон | - | - | нет | 90 | 2021 | Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты по косвенным признакам, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 7 | ПС № 21 Туран 35/10 кВ (ОРУ) | 1970 | - | До 4 | - | бетон | - | - | нет | 79 | 2021 | Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты по косвенным признакам, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 8 | ПС № 23 Торгалык 35/10 кВ (ОРУ) | 1973 | - | До 4 | - | бетон | - | - | нет | 170 | 2021 | Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты по косвенным признакам, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 9 | ПС № 24 Чаа-Холь 35/10 кВ (ОРУ) | 1980 | - | До 4 | - | бетон | - | - | нет | 180 | 2021 | Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты по косвенным признакам, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 10 | ПС Хайыракан № 26 35/10 кВ (ОРУ) | 1981 | - | До 4 | - | бетон | - | - | нет | 170 | 2021 | Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты по косвенным признакам, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 4 | Центральный РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ПС № 34 Майналыг 35/10 кВ (ОРУ) | 1982 | - | До 4 | - | бетон | - | - | нет | 179 | 2021 | Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты по косвенным признакам, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 12 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ОРУ) | 1980 | - | До 4 | - | бетон | - | - | нет | 180 | 2021 | Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты по косвенным признакам, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 13 | ЗТП № 2 г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко 2 | 1978 | 125 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 14 | ЗТП № 40 г. Кызыл, ул. Ленина 3/Т | 1958 | 97 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 15 | ЗТП № 1 г. Кызыл, ул. Гагарина 2/Т | 1973 | 151 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 16 | ЗТП № 100 г. Кызыл, ул. Ленина 28/Т | 1976 | 133 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 17 | ЗТП № 155 г. Кызыл, ул. Кечил-оола 15/Т | 1996 | 168 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 18 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ЗРУ) | 1980 | 755,8 | До 4 | 1 | Бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 19 | ЗТП № 179 г. Кызыл, ул. Чульдум 18/Т | 1996 | 315 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 20 | ЗТП № 396 г. Кызыл, ул. Красноармейская | 1996 | 297 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 21 | ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ОПУ) | 1980 | 1 190 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 22 | ПС Кызылская О.С. № 42 110/10 кВ (ОРУ) | 1990 | - | До 4 | - | бетон | - | - | нет | 159 | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: порталы, фундаменты по косвенным признакам, мет.конструкции, маслоприемные чаши, емкости, кабель-каналы. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – от 26 до 50 % |
| 23 | ЗТП № 7 г. Кызыл, ул. Дружбы, 36/Т | 1960 | 159 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 24 | ЗТП № 10 г. Кызыл, ул. Мугур,10/Т | 1969 | 153 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 25 | ЗТП № 14 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 30/Т | 1965 | 103 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 26 | ЗТП № 17 г. Кызыл ул. Чехова 2/Т | 1970 | 141 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 27 | ЗТП № 18 г. Кызыл, ул. Рабочая, 154 А/Т | 1958 | 121 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 28 | ЗТП № 20 г. Кызыл, ул. Школьная, 44/Т | 1993 | 142 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 29 | ЗТП № 27 г. Кызыл ул. Ленина 5/Т | 1982 | 135 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 30 | ЗТП № 29 г. Кызыл ул. Лопсанчапа 33/Т | 1986 | 262 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 31 | ЗТП № 39 г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 12/Т | 1986 | 136 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 |  | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 32 | ТП № 3 | 1979 | 108 | 3,6 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2024 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 33 | ЗТП № 42 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 41/Т | 1982 | 256 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 34 | ЗТП № 47 г. Кызыл, ул. Бухтуева, 6/Т | 1964 | 150 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 35 | ЗТП № 49 г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т | 1976 | 90 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 36 | ЗТП № 51 г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т | 1966 | 140 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 37 | ЗТП № 52 г. Кызыл, ул. Рабочая 44/Т | 1962 | 113 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 38 | ЗТП № 53 г. Кызыл, ул. Ленина, 36/Т | 1964 | 85 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 39 | ЗТП № 55 г. Кызыл, ул. Солнечная, 48/Т | 1985 | 189 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 40 | ЗТП № 56 г. Кызыл, ул. Кочетова, 100/Т | 1963 | 239 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 41 | ЗТП № 57 г. Кызыл, ул. Лермонтова, 1/Т | 1964 | 83 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 42 | ЗТП № 62 г. Кызыл, ул. Пушкина 3/Т | 1988 | 142 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 43 | ЗТП № 64 г. Кызыл, ул. Ленина, 11/Т | 1970 | 151 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 44 | ЗТП № 69 г. Кызыл, ул. Хлебозаводская, 19/Т | 1979 | 153 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 45 | ЗТП № 70 г. Кызыл, ул. Таежная, 1/Т | 1982 | 175 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 46 | ЗТП № 73 г. Кызыл, ул. Ленина, 62/Т | 1977 | 158 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 47 | ЗТП № 78 г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 25/1/Т | 1983 | 323 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 48 | ЗТП № 85 г. Кызыл, ул. Чульдум, 44/Т | 1987 | 232 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 49 | ЗТП № 89 г. Кызыл, ул. Кочетова, 64/Т | 1963 | 163 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 50 | ЗТП № 93 г. Кызыл, ул. Ленина, 16/Т | 1965 | 106 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 51 | ЗТП № 97 г. Кызыл, ул. Малоенисейская, 108/Т | 1969 | 152 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 52 | ЗТП № 98 г. Кызыл, ул. Гагарина, 6/Т | 1966 | 123 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 53 | ЗТП № 101 г. Кызыл, ул. Московская, 1/Т | 1986 | 155 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 54 | ЗТП № 105 г. Кызыл, ул. Красноармейская, 176/Т | 1969 | 275 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 55 | ЗТП № 106 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 28/Т | 1967 | 79 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 56 | ЗТП № 108 г. Кызыл, ул. Правобережная, 6/Т | 1970 | 252 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 57 | ЗТП № 113 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 18/Т | 1969 | 111 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 58 | ЗТП № 125 г. Кызыл, ул. Дзержинского, 7/Т | 1968 | 170 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 59 | ЗТП № 131 г. Кызыл, ул. Дружба, 5/Т | 1976 | 194 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 60 | ЗТП № 132 г. Кызыл, ул. Красноармейская, 244/Т | 1970 | 130 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 61 | ЗТП № 144 г. Кызыл, ул. Красноармейская,76а/Т | 1997 | 160 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 62 | ЗТП № 152 г. Кызыл, ул. Красноармейская, 144/Т | 1987 | 243 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 | Не требуется | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 63 | ЗТП № 157 г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 40/Т | 1983 | 209 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 |  | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 64 | ЗТП № 171 г. Кызыл, ул. Ленина, 33А/Т | 1976 | 354 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 |  | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 65 | ЗТП № 175 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 7/Т | 1973 | 275 | До 4 | 1 | бетон | кирпич | ж/б плиты | нет | - | 2021 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. Обследование конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов без прекращения производственного процесса. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 |  | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема - более 76% |
| 66 | Здание РМС (здание СВЛ-Гостиница) г. Кызыл, ул. Колхозная, 2 | 1969 | 500 | До 4 | 1 | бетон | дерево | деревянное | нет | - | 2019 | Выполнение работ с подмостей или лестниц и различных приспособлений. Инструментально-приборное обследование с применением специальных приборов. | Имеется технический паспорт, заключения ранее проведенных экспертиз | 9 |  | Виды обследуемых конструкций: фундаменты по косвенным признакам, стены, кровля, перекрытия. Состав бетонных, железобетонных и каменных конструкций ЗиС от общего объема – менее 26% |

9.  Гарантийные требования.

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- своевременное и за свой счёт устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

- гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока в Техническом отчете будут выявлены ошибки в расчетах, недостаточность данных по проведенному обследованию или иные недостатки, то Подрядчик обязуются устранить их за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения дефектов и недоделок Заказчик делает об этом отметку в данном Акте и вправе провести независимую экспертизу, по заключению которой виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные устранением таких недостатков.